Техническое задание на оказание услуг фиксированной телефонной связи для нужд

ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

  - Основные услуги телефонной связи:

    - Доступ к телефонной связи с предоставлением 102 абонентских номеров в коде АВС=846, количество соединительных линий 102 шт. с возможностью расширения по цифровому потоку Е1, с объединением в единое телефонное пространство с четырехзначной внутренней нумерацией.

    - Предоставить услуги местной и внутризоновой телефонной связи;

    - Предоставить услуги междугородной и международной телефонной связи.

    - Предоставление услуги на собственных сетях

    - Безлимитная тарификация внутригородских и внутризоновых соединений.

    - Безлимитная тарификация МГ/МН связи.

    - Требуется организовать новую кабельную телефонную инфраструктуру на объектах заказчика по адресам:

| 1 | г. Самара, Волжский проспект, 10 |
| --- | --- |
| 2 | г. Самара, Долотный переулок, 26Б |
| 3 | г. Самара, ул. Искровская, 3 |
| 4 | Самарская область, Волжский район, п.Усинский, Набережная, 54А |
| 5 | г. Самара, ул. Народная, 9 |
| 6 | г. Самара, ул. Стара Загора, 143А |

Предоставление в постоянное пользование абонентских линий с установкой и настойкой Оборудования.

    - Организация канала серийного искания

    - Обеспечить 100% резервирование местной и магистральной сетей передачи данных.

    - Оперативное реагирование на заявки по устранению причин не предоставления

услуг:

- Предоставление услуг должно обеспечиваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Время устранения перерывов предоставления услуги должно быть не более (при этом оказание услуг должно осуществляться с использованием резервной линии):

- в случае неисправности оборудования - 2 часа,

- в случае неисправности кабеля - 8 часов;

- Оператор обеспечивает круглосуточное дежурство службы технической поддержки и мониторинга за непрерывностью предоставления услуги, осуществляет прием заявок на восстановление работоспособности.

- Дополнительные услуги телефонной связи (услуги предоставляются без взимания

дополнительной платы):

Исполнитель предоставляет Заказчику услугу Виртуальная АТС, позволяющую

осуществлять:

Назначение внутренних номеров (короткий номер) абонентам, в том числе организация общего номерного плана;

Управление факсами - добавление факса, отправка, получение факса (на эл.

Почту);

Управление дисковым пространством - возможность распределения дискового пространства, используемого для хранения Мелодий, Факсов, Голосовой почты и Записанных разговоров, а так же действия, которые будут совершены при переполнении отведенного дискового пространства;Управление многоуровневым голосовым меню - установка приветствия, организация голосового меню;

Управление переадресацией - возможность переадресовать звонок на другой номер, на группу номеров, на виртуальный факс, либо на голосовую почту;

Управление голосовой почтой - возможность получать голосовые сообщения на почту, процент выделенного места на диске, настройка действия при превышении лимита;

Перевод вызова на другой номер;

Аудиоконференция - возможность организации аудиоконференции с количеством участников не менее 20;

Удержание вызова;

Групповой вызов - возможность одновременного звонка на несколько телефонов, объединение в отделы;

Статистика - возможность сбора детальной статистики по всем вызовам.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.

  - Формирование расчетных документов должно осуществляться через сертифицированную автоматизированную систему расчетов.

  - Наличие «личного кабинета» на официальном сайте Исполнителя с возможностью удаленного доступа к детализации и длительности сессий связи, а также к сопутствующей документации об оплате услуг и состоянии лицевого счета.

  - Наличие системы электронного документооборота, с возможностью выдачи электронной цифровой подписи и дальнейшим обслуживанием данной системы.

  - В случае возникновения у Заказчика вопросов и проблем при использовании услуг все запросы должны приниматься технической службой Исполнителя по телефону, факсу или электронной почте в круглосуточном режиме с возможностью оперативной эскалации проблемы на более высокий уровень служб Исполнителя.

  - Исполнитель гарантирует обеспечение конфиденциальности информации о Заказчике, которая будет или может быть известна сотрудникам Исполнителя в процессе подключения.

  - Исполнитель берет на себя все расходы и процедуры, связанные с согласованием допуска на объекты и проведением работ со всеми службами собственника зданий.

  - Наличие у Исполнителя единого центра управления и мониторинга собственной телекоммуникационной инфраструктуры.

  - В случае предоставления Заказчику телефонных номеров, отличных от ранее используемых Заказчиком, Исполнитель обеспечивает автоматическое предоставление переадресации с ранее используемых номеров на новые номера в течение 4-х календарных месяцев с момента подписания контракта и предоставление услуги Автоинформатора (автоматическое оповещение абонентов, осуществляющих вызовы на ранее используемые номера Заказчика, с помощью голосового сообщения с информацией о новом номере) в течение 2 календарных месяцев с момента отключения переадресации. При заключении контракта Исполнитель документально подтверждает возможность предоставления услуг переадресации и Автоинформатора.

  - Исполнитель должен обладать лицензией на оказание услуг связи, в соответствии с пп.36 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" а именно:

- лицензия Роскомнадзора на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного

доступа»/

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

- Предоставление Услуг связи двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ.

- Техническое решение должно:

- базироваться на открытых международных стандартах и рекомендациях, для обеспечения возможности интеграции оборудования разных производителей, и работоспособность с оборудованием национальных операторов связи.

- обеспечивать предоставление заданных услуг связи;

- обеспечивать возможности по модернизации и дальнейшему развитию системы.

- обеспечивать построение отказоустойчивой системы;

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И КАБЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1 Требования к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), кабелю «витая пара» и

типу голосовых шлюзов:

Сеть передачи данных Исполнителя должна резервироваться, в случае обрыва на одном участке магистральной сети Исполнителя передача данных должна осуществлять по альтернативному маршруту

Кол-во волокон: не менее 8;

Передача сигнала на расстояние до 50 км со скоростью не менее 2,5 Гбит/с и выше без регенерации.

Материалы волокон должны быть изготовлены из диэлектриков.

UTP 4 Pairs Cat.5E Solid CU HQ 305m/box, (не менее 0,51mm) ultra high speed или эквивалент Тип коннекторов: RJ-45

4.2. Требования к типу используемых голосовых шлюзов;

| Размер | Высота: не более 4,4 Длина: не более 26,9 Ширина: не более 44,5 |
| --- | --- |
| Интерфейс | не менее 1 порта 10/100 BASE-TX, RJ-45 не менее 24 портов FXS |
| Консольный порт | RS 232 |
| Индикаторы активности | Питания, Активности LED, Статуса канала |
| Безопасность | SRTP - RFC 3711; И.235, IPSEC, TLS/SIP (SIP - RFC 3261, TLC - RFC 4346); HTTPS, Access List, IPSEC |
| Пакетизация | RTP/RTCP через IETF RFC 3550 и 3551 PPPoE, ThruPacketTM (агрегированные RTP потоки нескольких каналов для сохранения пропускной способности сети) DTMF Relay (RFC 2833), DTMF via SIP INFO |
| Обработка голоса | Кодеки компресии: G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, G.722 Поддержка факсов: Т.38 Group 3 fax relay до 14.4 kbps с автоматическим переключением на PCM или ADPCM Эхокомпенсация: G. 168-2004 Определение голосовой активности VAD, генерация комфортного шума CNG Динамический программируемый Jitter буфер, обнаружение модема и автоматическое переключение на РСМ |

| Управление | Встроенный Web интерфейс •EMS (Element Management System) / SNMP V3 •RS-232 для базовой конфигурации (с помощью CLI) •Поддержка Syslog •Stand Alone Survivability (SAS) с поддержкой до 25 SIP- пользователей (UA) на каждый MediaPack |
| --- | --- |
| Питание на входе | He более 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания |
| Рабочая температура | От 5° до 40° С |
| Температура хранения | От -25° до 85° С |
| Рабочая влажность | Не менее 10%, не более 90% без конденсата |

- ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ.

  - Исполнитель обязан включить в сумму контракта свои издержки по приобретению и доставке всего оборудования до мест установки.

  - Исполнитель обязан включить в сумму контракта стоимость необходимого комплекса общестроительных и пуско-наладочных работ.

  - Требуемая технологическая и общестроительная подготовка помещения на объекте для установки и монтажа оборудования на территории объекта входит в функции Исполнителя.

  - При выполнении работ Исполнитель соблюдает установленные на объекте режимные требования и пропускной режим.

Начальник группы(информационно - технической)

филиала ФАУ МО РФЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)	Д. Солодовников